ミニ研修『座位保持装置について』R4．9．27特別支援課

・車いすと併用することによって座位を保ったまま

移動をすることができます。

・望ましい姿勢を保持することで、身体の変形を防ぐことができます。

・上肢が使いやすくなるため、活動の幅が広がります。

＜座位保持装置使用のメリット＞

＜座位保持装置とは＞

座位保持装置とは、自分で座位を保つことが難しい場合に、一定時間、座位を保つことができるように補助するためのものです。

＜座位保持装置の部位＞

グリップ

肩ベルト

トランクサポートベルト

骨盤サポートベルト

ヘッドサポート

アームサポート

背座ロックバー

キャリーパーブレーキ

ティッピングレバー

リクライニング

ティルト

安全レバー

＜座位保持装置の基本操作＞

〇折りたたみ機能に関する、背座ロックバーと安全レバーが適切な位置にあることを確認します。

〇ベルトが閉まっていること、適切な姿勢で座位がとれていることを確認します。

〇動かす前には乗っている人に必ず声をかけ、グリップをしっかり握ってゆっくりと押します。

〇停止する際は、少しの間であっても必ずキャリーパーブレーキをかけます。

〇低い段差であれば、ティッピングレバーを踏んで前輪を少し上げて前進し、ゆっくりと段の上に

前輪を降ろします。

〇急な坂道を下る際は、介助者は後ろ向きになり歩幅を広げて下ります。

〇座面は動かさず背もたれのみの角度を調整したい場合はリクラ

イニング、全体の角度を調整したい場合は、ティルトを使います。

〇車いすの転倒につながるため、右写真のようにグリップに

寄り掛かったり、荷物を下げたりすることはやめましょう。